L’utilisation des QCM en voie professionnelle

Comment obtenir et utiliser efficacement l’énergie électrique ?

Cette ressource présente des situations pédagogiques favorables à l’emploi de questionnaires à choix multiples (QCM) en physique-chimie. L’usage des QCM est explicité dans la « Présentation de l’usage des QCM- Utilisation des QCM en voie professionnelle » sur la page « Programmes et ressources en physique-chimie - voie professionnelle ».

Moteurs à courant continu et moteurs asynchrones

Questionnaire à choix multiples

Ce questionnaire peut être proposé à titre d’évaluation diagnostique ou dans l’optique d’une remédiation, par exemple dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. Cependant, il n’a pas vertu à être systématiquement traité dans l’ordre proposé, ni à être exploité dans sa totalité. Certaines questions peuvent être utilisées pour introduire une notion ou initier un débat scientifique en classe.

« S’approprier », « Analyser-raisonner » et « Réaliser » sont les principales compétences évaluées à travers les questions du QCM et permettent d’établir un état des lieux des connaissances.

https://www.quiziniere.com/exercices/partage/5V93WLQYVE

Pour chaque question, une ou plusieurs réponses peuvent s’avérer correctes.

Question 1 :

4

Dans le schéma ci-contre d’un moteur à courant continu, repérer la partie mobile du moteur.

1

Pièce 1

3

Pièce 2

2

Pièce 3

- Pièce 4

Question 2 :

Un moteur électrique convertit

- De l’énergie mécanique en énergie électrique

- De l’énergie électrique en énergie mécanique

- De l’énergie électrique en énergie électrique

Question 3 :

Déterminer la nature du moteur à l’aide de sa plaque signalétique ci-contre.

- Moteur à courant continu

- Moteur asynchrone monophasé

- Moteur asynchrone triphasé

Question 4 :

Déterminer la nature du moteur à l’aide de sa plaque signalétique ci-contre.

- Moteur à courant continu

- Moteur asynchrone monophasé

- Moteur asynchrone triphasé

Question 5 :

La plaque signalétique d’un moteur donne, ci-contre, les renseignements suivants : puissance en kW, vitesse de rotation du moteur en min-1 (sous-entendu tours par minute), intensité nominale en A, tension en V.

Déterminer la nature du moteur à l’aide de sa plaque signalétique.

- Moteur à courant continu

- Moteur asynchrone monophasé

- Moteur asynchrone triphasé

Question 6 :

Pour augmenter la vitesse de rotation d’un moteur à courant continu, il faut :

- Augmenter la fréquence d’alimentation du moteur

- Diminuer la fréquence d’alimentation du moteur

- Augmenter la tension d’alimentation du moteur

Question 7 :

Le moteur asynchrone triphasé est un moteur :

- À courant continu

- À courant alternatif

Question 8 :

Le rendement η d’un moteur se calcule à l’aide de la formule suivante :

η= PuPa, Pu étant la puissance utile du moteur et Pa sa puissance absorbée. Déterminer l’expression algébrique de Pa en fonction de η et Pu :

- Pa = η × Pu

- Pa = Puη

- Pa = ηPu

Question 9 :

Pour une génératrice, on a relevé la tension : U = 360 V et l’intensité : I = 3 A. La puissance de cette génératrice est :

- P = 1 080 W

- P = 120 W

- P = 1 080 J

Question 10 :

En utilisant les informations ci-contre de la plaque signalétique d’un moteur à courant continu, relever sa puissance mécanique (puissance utile Pu) et calculer la puissance électrique (puissance absorbée Pa) à 1 150 tours par minute

- Pu = 44 kW et Pa = 36,3 kW

- Pu = 42 kW et Pa = 36,3 kW

- Pu = 36,3 kW et Pa = 42 kW

Question 11 :

Le rendement de ce moteur à courant continu (plaque signalétique ci-dessus) est :

- η = 1,16 W

- η = 0,86

- η = 1,16

Question 12 :

La tension d’alimentation d’un moteur à courant continu est :

- Alternative

- Déphasée

- Continue

Question 13 :

Pour mesurer la fréquence de rotation d’un moteur, on peut utiliser :

- Un stroboscope

- Un ampèremètre

- Un tachymètre

Question 14 :

La fréquence de rotation d’un moteur qui effectue 2 tours en 30 secondes est :

- n = 2 tr/min

- n = 4 tr/min

- n = 0,07 tr/s

Question 15 :

On relève la période T de la tension mesurée à la sortie du générateur triphasé qui alimente un moteur asynchrone : T = 80 ms. Déterminer alors sa fréquence d’alimentation parmi les réponses posées :

- f = 12,5 Hz

- f = 0,0125 Hz

- f = 50 Hz

Question 16 :

Un moteur est un convertisseur :

- Électromécanique

- Mécanoélectrique

- Électrothermique

Question 17 :

La fréquence de rotation d’un moteur asynchrone dépend de :

- La tension d’alimentation

- La fréquence d’alimentation

- L’intensité d’alimentation

Question 18 :

On utilise un tachymètre pour déterminer la fréquence de rotation d’un moteur. Son affichage indique 24,08 tr/s. Une autre valeur de la fréquence de rotation est :

- 1 445 tr/min

- 0,40 tr/min

- 86 688 tr/h

Pour les notions complémentaires du groupement 2

| Question 19 : Le dessin ci-contre représente un couplage : - étoile - triangle - carré - asynchrone |  |  |
| --- | --- | --- |
| Question 20 : Le dessin ci-contre représente un couplage : - étoile - triangle - carré - asynchrone |  |  |

Question 21 :

## Parmi les différents modes de démarrage, lequel permet de limiter le courant de démarrage ?

- Le démarrage étoile/triangle

- Le démarrage direct

- Le démarrage continu

- Le démarrage asynchrone

Réponses, compléments et exploitation pédagogique

Les réponses correctes sont notées en rouge.

| Question | Connaissances ou Capacités évaluées | Correction et/ou Analyse des distracteurs selon les propositions de réponse |
| --- | --- | --- |
| 1 | S’approprier | Dans le schéma ci-contre d’un moteur à courant continu, repérer la partie mobile du moteur. - Faux (le carter est une enveloppe protectrice du moteur) - Faux (le stator est l’élément fixe du moteur) - Juste (le rotor est la partie mobile du moteur – Etymologie : du latin rotator, celui qui fait tourner) - Faux (le carter est une enveloppe protectrice du moteur) |
| 2 | S’approprier Savoir qu’un moteur électrique convertit l’énergie électrique en énergie mécanique (convertisseur électromécanique) | Un moteur électrique convertit. - Faux (inversion entre les deux formes d’énergie, à l’entrée et à la sortie du moteur) - Juste - Faux (un convertisseur transforme une forme d’énergie en une autre forme) |
| 3 | S’approprier Reconnaitre un moteur à courant continu et un moteur asynchrone à partir de sa plaque signalétique. | Déterminer la nature du moteur à l’aide de sa plaque signalétique. - Juste (mentionné sur la plaque) - Faux (la plaque signalétique ne mentionne aucune valeur pour le nombre de phases et le cos φ) - Faux (la plaque signalétique ne mentionne aucune valeur pour le nombre de phases et le cos φ) |
| 4 | S’approprier Reconnaître un moteur à courant continu et un moteur asynchrone à partir de sa plaque signalétique. | Déterminer la nature du moteur à l’aide de sa plaque signalétique. - Faux (la plaque signalétique ne mentionne pas la caractéristique « continu ») - Faux (la plaque signalétique mentionne le symbole triangle/étoile et la valeur de la tension composée est trop élevée pour un moteur asynchrone monophasé) - Juste (la plaque signalétique mentionne le symbole triangle/étoile, les valeurs de la tension simple et composée ainsi qu’une valeur de cos φ) |
| 5 | S’approprier et Analyser-raisonner Reconnaître un moteur à courant continu et un moteur asynchrone à partir de sa plaque signalétique | Déterminer la nature du moteur à l’aide de sa plaque signalétique. - Juste (la vitesse de rotation du moteur est proportionnelle à sa tension d’alimentation) - Faux - Faux |
| 6 | S’approprier Pour un moteur à courant continu, vérifier expérimentalement l’influence de la valeur de la tension d’alimentation sur sa fréquence de rotation. | Pour augmenter la vitesse de rotation d’un moteur à courant continu, il faut : - Faux (pour un moteur à courant continu, il n’est pas possible de faire varier la fréquence de la tension d’alimentation du moteur) - Faux (pour un moteur à courant continu, il n’est pas possible de faire varier la fréquence de la tension d’alimentation du moteur) - Juste (vérification expérimentale à réaliser) |
| 7 | S’approprier | Le moteur asynchrone triphasé est un moteur : - Faux - Juste (le champ magnétique généré par le moteur asynchrone est induit par un courant alternatif uniquement) |
| 8 | Analyser Raisonner Utilisation et transformation de formules (lien avec les mathématiques) | Le rendement η d’un moteur se calcule à l’aide de la formule suivante η= PuPa . Connaissant la puissance utile du moteur et son rendement, déterminer l’expression algébrique de la puissance absorbée : - Faux - Juste (Pa = Puη ) - Faux |
| 9 | S’approprier et réaliser Connaitre la relation entre la puissance électrique, la tension et l’intensité en régime continu (P=U.I) Référence au programme de première | Pour une génératrice, on a relevé la tension : U = 360V et l’intensité : I = 3A. La puissance de cette génératrice est : - Juste : utilisation de la formule P = U × I = 360 × 3 = 1080 W - Faux : UI (formule erronée) - Faux : confusion entre les unités joule et watt confusion entre les grandeurs physiques associées (énergie et puissance) |
| 10 | S’approprier et réaliser Lire des informations sur une plaque signalétique. Connaitre et utiliser la relation entre la puissance électrique, la tension et l’intensité en régime continu (P=U.I) Référence au programme de première | La puissance mécanique (puissance utile) et la puissance électrique (puissance absorbée) sont : - Faux : mauvaise lecture de Pu - Faux : inversion de Pu et Pa - Juste (Pa = 440 × 95,5 = 42 020 W 42 kW) |
| 11 | Réaliser Utilisation de formule (lien avec les mathématiques) | Le rendement du moteur est : - Faux : rendement supérieur à 1 et pas d’unité associée au rendement - Juste - Faux : inversion des grandeurs dans le rapport |
| 12 | S’approprier Pour un moteur à courant continu, vérifier expérimentalement l’influence de la valeur de la tension d’alimentation sur sa fréquence de rotation. | La tension d’alimentation d’un moteur à courant continu est : - Faux - Faux - Juste |
| 13 | S’approprier | Pour mesurer la fréquence de rotation d’un moteur, on peut utiliser : - Juste : la stroboscopie est une technique permettant l’étude des mouvements périodiques. - Faux : l’ampèremètre permet de mesurer l’intensité d’un courant dans un circuit électrique - Juste : le tachymètre est un instrument de mesure permettant de déterminer la vitesse de déplacement d’un objet (étymologie : du grec takhys, rapide) |
| 14 | Réaliser Utilisation et transformation de formules (lien avec les mathématiques) | La fréquence de rotation d’un moteur qui effectue 2 tours en 30 secondes est : - Faux - Juste : 2 tours en 30 secondes, c’est 4 tours en 60 secondes dons 4 tours en 1 minutes - Juste : 2 tours en 30 secondes. Donc : 2×130≈0,07 tr/s |
| 15 | Réaliser Utilisation et transformation de formules (lien avec les mathématiques) | On relève la période de la tension mesurée à la sortie du générateur triphasé qui alimente un moteur asynchrone : T = 80ms Déterminer la fréquence d’alimentation parmi les questions posées : - Juste : 80 ms = 0,08 s. f = 1T = 10,08 = 12,5 Hz. - Faux : conversion non effectuée (calcul effectué : 180) - Faux : 50 Hz correspond à la fréquence de la tension du secteur. |
| 16 | S’approprier Savoir qu’un moteur électrique convertit l’énergie électrique en énergie mécanique (convertisseur électromécanique) | Un moteur est un convertisseur : - Juste : le moteur convertit l’énergie électrique en énergie mécanique - Faux : le convertisseur d’énergie mécanique en énergie électrique est une génératrice - Faux |
| 17 | S’approprier Pour un moteur asynchrone, vérifier expérimentalement l’influence de la fréquence de la tension d’alimentation sur sa fréquence de rotation | La fréquence de rotation d’un moteur asynchrone dépend de : - Faux - Juste : la fréquence de rotation dépend de la fréquence du signal alternatif (vérification expérimentale à réaliser) - Faux |
| 18 | S’approprier et Réaliser | On utilise un tachymètre pour déterminer la fréquence de rotation d’un moteur. Son affichage indique 24,08 tr/s. Une autre valeur de la fréquence de rotation est : - Vrai : 24,08×60=1444,8 tr/min ≈ 1445 tr/min - Faux (calcul réalisé : 24,0860) - Vrai : 24,08×3600= 86 688 tr/h |
| 19 | S’approprier Représenter les couplages étoile et triangle Référence aux notions complémentaires du groupement 2 | Le dessin ci-contre représente un couplage : - Vrai : chaque enroulement est soumis à une tension simple (entre une phase et le neutre) - Faux - Faux - Faux |
| 20 | S’approprier Représenter les couplages étoile et triangle. Référence aux notions complémentaires du groupement 2 | Le dessin ci-contre représente un couplage : - Faux - Vrai : chaque enroulement est soumis à une tension composée (entre deux phases). - Faux - Faux |
| 21 | Analyser/Raisonner | ## Parmi les différents modes de démarrage, lequel permet de limiter le courant de démarrage ? - Vrai : La connexion étoile/triangle permet un mode de démarrage progressif (non brutal) du moteur et limite également le pic d’intensité du courant de démarrage. - Faux - Faux - Faux |

Compétences de la démarche scientifique évaluées

☒ S’approprier

☒ Analyser-Raisonner

☒ Réaliser

☐ Valider

☐ Communiquer

Nature des outils utilisés

☒Questionnaires interactifs sur support Word/Open Office

☐Quiz numérique sur la Quizinière

☐Quiz numérique sur Pronote

☐Autre, à préciser :

Nature des supports utilisés

☐Vidéo

☐Schéma/protocole

☒Texte

☐Fichier numérique

☐Autre, à préciser :

Place du QCM dans la séance

Exercice d’entraînement en fin de séance.

Modalité

☒Travail hors la classe

☐Travail en classe à préciser

☐en amont de la séance,

☒pendant la séance,

☒en aval de la séance (remédiation).

Objectifs pédagogiques visés :

Valider des connaissances associées au module traité

Déroulement prévu et commentaires :

Activité support pour préparer une évaluation